TURMA 6N

| 2º Semestre 2026 - Ano/Série: 5º ano – Turma 6N |  |  |  | Componente Curricular: Robótica Educacional Professor: Sandro Fiorese |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habilidades da Dimensão Cognitiva - BNCC | Objetos de Conhecimento | Objetivos de Avaliação |  | Estratégias e Recursos |  |  |  |  |
| [CG02] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. [CG04] - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. [CG05] - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. [CG09] - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. CG10] - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. | - Potenciômetro: funcionamento, resistência variável. - Entradas analógicas do Arduino. - Função analogRead(). - Mapeamento de valores (map()). - Controle de intensidade de LEDs com PWM (analogWrite()). - Buzzer passivo: funcionamento, controle de frequência. - Geração de sons e melodias. - Função tone(), noTone(), delay(). - LED RGB: funcionamento (ânodo comum/cátodo comum), cores primárias (vermelho, verde, azul). - PWM para controle de intensidade de cada cor. - Funções analogWrite() para LED RGB. - Criação de cores secundárias e efeitos luminosos. - Sensor LDR (Light Dependent Resistor): funcionamento, variação de resistência com a luz. - Entradas analógicas do Arduino. - Divisor de tensão. - Programação condicional (if-else). - Revisão de conceitos de eletrônica básica (LED, resistores, potenciômetro, buzzer, LDR). - Sensor de umidade e temperatura DHT11: funcionamento, pinagem. - Bibliotecas para Arduino. - Monitor Serial para visualização de dados. - Sensor de Obstáculo Infravermelho (IR): funcionamento, componentes (LED emissor, fotorreceptor, CI comparador LM393, potenciômetro Trimpot). - Radiação infravermelha. | A avaliação dos projetos de robótica será abrangente, focando na capacidade prática de montar e programar circuitos complexos, como aqueles que integram potenciômetros para controle de intensidade de LEDs, buzzers para sequências sonoras, displays LCD para mensagens dinâmicas, e uma variedade de sensores como DHT11, infravermelho e ultrassônico para interação ambiental. Além da execução técnica, que inclui a correta instalação de bibliotecas e o upload bem-sucedido de códigos no Arduino IDE ou mBlock, a avaliação aprofundará na compreensão conceitual, verificando a capacidade de depurar sistemas, otimizar algoritmos para robôs sumô (incluindo detecção de adversários e estratégias de combate), e aplicar conhecimentos teóricos em cenários práticos. A participação ativa em discussões e a habilidade de propor melhorias e soluções inovadoras também serão critérios essenciais para mensurar o desenvolvimento integral dos alunos. |  | Semana de 03/08 Tema da aula: Potenciômetro Metodologia/Técnicas: Esta aula introduz o Potenciômetro, um componente que permite variar a resistência em um circuito e, consequentemente, controlar a intensidade de um sinal. Os alunos aprenderão a conectar o potenciômetro a uma entrada analógica do Arduino, a ler seu valor e a mapear esse valor para controlar a intensidade de um LED usando PWM. A aula será prática, com a montagem de um circuito e a programação para criar um dimmer de LED controlado pelo potenciômetro. Materiais: • Placa Arduino Uno. • Cabo USB. • Protoboard. • 1 Potenciômetro. • 1 LED. • 1 Resistor de 220 Ohm. • Jumpers. • Computador com Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender a diferença entre entradas digitais e analógicas no Arduino. - Compreender como um componente mecânico (potenciômetro) pode gerar um sinal elétrico variável. - Refletir sobre as aplicações de potenciômetros em robótica, como controle de volume, velocidade de motores ou ajuste de brilho. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com Potenciômetro, LED e resistor na protoboard. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para ler o valor do potenciômetro e controlar a intensidade do LED. - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento do dimmer. - (Desafio) Fazer com que o potenciômetro controle outro aspecto, como a velocidade de piscar de um LED. Semana de 10/08 Tema da aula: Buzzer Passivo Metodologia/Técnicas: Esta aula introduz o Buzzer passivo como um componente para adicionar som aos projetos de robótica. Os alunos aprenderão a diferença entre Buzzer ativo e passivo, focando na capacidade do passivo de controlar a frequência e duração do som, permitindo a criação de melodias. A atividade prática envolve a montagem de um circuito simples com o Buzzer e a programação do Arduino para emitir sequências de notas musicais, explorando as funções tone() e noTone(). Materiais: • 01 Placa Protoboard. • 01 Placa Arduino Uno R3. • 01 Cabo USB. • 02 Jumpers macho-macho. • 01 Buzzer passivo. • 01 Computador. • Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender como dispositivos sonoros podem enriquecer a interação em projetos de robótica. - Refletir sobre as aplicações do Buzzer em diferentes contextos, como alarmes, sinais e música. - Compreender a relação entre frequência e notas musicais. - Desenvolver a criatividade na criação de sequências sonoras. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com o Buzzer passivo na protoboard, conectando-o ao Arduino. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para fazer o Buzzer emitir uma sequência de sons (notas musicais). - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento. - Discussão sobre as possibilidades de aplicação do Buzzer em projetos e desafios para criar melodias. - Organização dos componentes no kit de robótica. Semana de 17/08 Tema da aula: LED RGB Metodologia/Técnicas: Esta aula introduz o LED RGB, um componente versátil que permite criar uma vasta gama de cores através da combinação das cores primárias (vermelho, verde, azul). Os alunos aprenderão sobre o funcionamento do LED RGB (ânodo comum ou cátodo comum), como conectá-lo ao Arduino utilizando portas PWM e como programar para controlar a intensidade de cada cor, gerando cores secundárias e efeitos luminosos. A aula será prática, com a montagem do circuito e a programação para explorar as possibilidades de cores. Materiais: • Placa Arduino Uno. • Cabo USB. • Protoboard. • 1 LED RGB (ânodo comum ou cátodo comum). • 3 Resistores de 220 Ohm. • Jumpers. • Computador com Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender como a combinação de cores primárias pode gerar outras cores. - Compreender a aplicação do PWM para controlar a intensidade de cada componente de cor do LED RGB. - Refletir sobre as aplicações de LEDs RGB em projetos de robótica para feedback visual, estética e sinalização. Ação e Experiência: - Identificação dos pinos do LED RGB e seu tipo (ânodo comum/cátodo comum). - Montagem do circuito com LED RGB e resistores na protoboard, conectando-o às portas PWM do Arduino. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para controlar as cores e intensidade do LED RGB. - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento, criando diferentes cores e efeitos. - (Desafio) Criar um efeito de "arco-íris" ou um semáforo utilizando apenas um LED RGB. Semana de 24/08 Tema da aula: Arco-Íris Metodologia/Técnicas: Esta aula aprofunda o uso do LED RGB, combinando-o com o Potenciômetro para criar um efeito "Arco-Íris", onde a cor do LED muda gradualmente conforme o Potenciômetro é girado. Os alunos irão integrar os conhecimentos de leitura analógica (Potenciômetro) com o controle de PWM (LED RGB) para criar transições suaves entre as cores. A aula será prática, com a montagem do circuito e a programação para gerar um espectro de cores controlável. Materiais: • Placa Arduino Uno. • Cabo USB. • Protoboard. • 1 LED RGB (ânodo comum ou cátodo comum). • 3 Resistores de 220 Ohm. • 1 Potenciômetro. • Jumpers. • Computador com Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender como a combinação de diferentes componentes (sensor e atuador) pode criar interações complexas. - Compreender a importância do mapeamento de valores para adaptar diferentes escalas de entrada e saída. - Refletir sobre a aplicação de efeitos visuais interativos em projetos de robótica. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com LED RGB, resistores e Potenciômetro na protoboard. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para ler o valor do Potenciômetro, mapeá-lo para a escala de cores e controlar o LED RGB para criar o efeito "Arco-Íris". - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento, observando as transições de cores. - (Desafio) Criar outros efeitos de luz controlados pelo Potenciômetro, como um dimmer para uma única cor. Semana de 31/08 Tema da aula: Sensor LDR Metodologia/Técnicas: Esta aula aborda o sensor LDR (Light Dependent Resistor), um componente que varia sua resistência de acordo com a intensidade luminosa. Os alunos aprenderão a montar um circuito com o LDR e um LED, e a programar o Arduino para que o LED acenda automaticamente quando a luminosidade do ambiente diminuir, simulando um sistema de iluminação automática. A aula focará na utilização de entradas analógicas para ler o LDR e na programação condicional (if-else) para controlar o LED. Materiais: • 01 Placa Protoboard. • 01 Placa Arduino Uno R3. • 01 Cabo USB. • 05 Jumpers macho-macho. • 01 Sensor LDR. • 01 LED 5mm. • 01 Resistor 220 Ohms. • 01 Resistor 10 kΩ (Quiloohms). • 01 Computador. • Software Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender o princípio de funcionamento do LDR e suas aplicações em sistemas de automação. - Compreender a diferença entre sensores digitais e analógicos. - Refletir sobre a programação condicional e como ela permite tomar decisões com base em dados de sensores. - Desenvolver a capacidade de criar sistemas que reagem ao ambiente. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com o sensor LDR, um resistor de 10 kΩ e um LED com resistor de 220 Ohms na protoboard, conectando-os ao Arduino. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para ler o valor do LDR (entrada analógica) e, usando a estrutura if-else, acender ou apagar o LED conforme a intensidade luminosa. - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento do sistema de iluminação automática. - (Desafio) Alterar a sensibilidade do LDR na programação e pensar em outras aplicações para o sensor. - Organização dos componentes no kit de robótica. Semana de 07/09 Tema da aula: Feedbacks Metodologia/Técnicas: Esta aula é dedicada à revisão dos conteúdos abordados nas aulas 15 a 27 do módulo 1, troca de experiências entre os alunos sobre os projetos desenvolvidos e a realização de um segundo inventário do kit de robótica. Os alunos terão a oportunidade de discutir os desafios enfrentados, os pontos positivos e as sugestões para melhoria. A aula reforça a colaboração, o pensamento crítico e a organização dos materiais. Materiais: • Kit de robótica. • Projetos desenvolvidos pelos alunos. • Computador com Arduino (para demonstrações e discussões). Contexto e Reflexão: - Refletir sobre a jornada de aprendizagem na segunda etapa do módulo 1. - Identificar os conteúdos de maior complexidade e as estratégias de superação. - Promover a troca de conhecimentos e experiências entre os colegas. - Compreender a importância da organização e manutenção dos materiais do kit de robótica. Ação e Experiência: - Discussão em grupo sobre os projetos das aulas anteriores, destacando aprendizados e desafios. - Apresentação de sugestões para futuras aulas ou para aprimoramento do kit. - Organização e armazenamento adequado dos componentes. Semana de 14/09 Tema da aula: Sensor de Umidade e Temperatura - Módulo DHT11 Metodologia/Técnicas: Esta aula introduz o sensor DHT11, um componente capaz de medir a temperatura e a umidade do ambiente. Os alunos aprenderão a conectar o sensor ao Arduino, a instalar a biblioteca necessária e a programar para ler e exibir os dados de temperatura e umidade no Monitor Serial. A aula enfatiza a importância do monitoramento ambiental em diversas aplicações, desde a previsão do tempo até o controle de ambientes fechados. Materiais: • 1 placa Arduino UNO R3. • 1 cabo USB. • 1 módulo sensor de umidade e temperatura – DHT11. • 3 jumpers macho-fêmea. • 1 computador. • Software Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender a importância de medir a temperatura e a umidade em diferentes contextos (saúde, conservação, agricultura). - Compreender o conceito de bibliotecas em programação e como elas facilitam o uso de componentes complexos. - Refletir sobre a aplicação de sensores em projetos de automação e monitoramento. - Desenvolver a capacidade de ler e interpretar dados de sensores. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com o sensor DHT11, conectando-o ao Arduino. - Instalação da biblioteca DHT no Arduino IDE. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para ler os dados de temperatura e umidade do sensor e exibi-los no Monitor Serial. - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento, observando as leituras. - (Desafio) Criar um sistema de alerta com LEDs ou buzzer para indicar mudanças drásticas de temperatura ou umidade. - Organização dos componentes no kit de robótica. Semana de 21/09 Tema da aula: Sensor de Obstáculo IR Metodologia/Técnicas: Esta aula explora o Sensor de Obstáculo Infravermelho (IR), um dispositivo capaz de detectar a presença de objetos através de radiação infravermelha. Os alunos aprenderão sobre os componentes do sensor, seu princípio de funcionamento e como utilizá-lo com o Arduino. A atividade prática envolve a montagem de um circuito com o sensor IR e um LED, programando o Arduino para que o LED acenda quando um obstáculo for detectado. A aula também abordará o ajuste da sensibilidade do sensor e a visualização dos dados no Monitor Serial. Materiais: • 01 Placa Protoboard. • 01 Placa Arduino Uno R3. • 01 Cabo USB. • 05 Jumpers Macho-Macho. • 01 LED 5mm. • 01 Resistor 220 Ohms. • 01 Módulo Sensor Obstáculo IR. • 01 Computador. • Software Arduino IDE. Contexto e Reflexão: - Entender como sensores de obstáculo funcionam e suas aplicações em robôs (sumô, desvio de obstáculos) e sistemas de automação. - Compreender a importância do ajuste de sensibilidade de sensores. - Refletir sobre a lógica de programação condicional para reagir a estímulos do ambiente. - Desenvolver a capacidade de integrar sensores em projetos interativos. Ação e Experiência: - Montagem do circuito com o Sensor de Obstáculo IR e um LED com resistor na protoboard, conectando-os ao Arduino. - Ajuste da sensibilidade do sensor IR utilizando o potenciômetro Trimpot. - Desenvolvimento do código no Arduino IDE para ler o estado do sensor e controlar o LED (acender/apagar) conforme a detecção de obstáculo. - Upload do código para o Arduino e teste do funcionamento do sistema de detecção. - Visualização dos dados do sensor no Monitor Serial. - (Desafio) Substituir o LED por um buzzer para criar um alarme de proximidade ou integrar o sensor em outros projetos. - Organização dos componentes no kit de robótica. Semana de 28/09 Tema da aula: Controle Motor DC com Ponte H ### Metodologia/Técnicas: Esta aula aborda o controle de dois motores DC utilizando a ponte H L298n e a placa Arduino Uno. A metodologia inclui a montagem de um protótipo, a programação em duas linguagens diferentes (código com Arduino IDE e blocos com mBlock) e a experimentação prática com o controle de velocidade e sentido de rotação dos motores. A técnica central é o uso do sinal PWM (Pulse Width Modulation) para variar a potência entregue aos motores, permitindo um controle preciso de sua velocidade. ### Materiais: • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 1 ponte H L298n (Driver) • 2 motores DC • 1 fonte de energia (pilhas, bateria 9V ou fonte chaveada) • 2 jumpers macho-macho • 4 jumpers macho-fêmea • 1 computador • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - O que é uma Ponte H? A ponte H L298n é um circuito que permite controlar a direção e a velocidade de motores. É um componente fundamental na construção de robôs e veículos automatizados, pois permite que o microcontrolador (Arduino) envie sinais de baixa potência para controlar motores que exigem mais corrente. - Motores DC: Refletir sobre o funcionamento dos motores de corrente contínua (DC), presentes em inúmeros dispositivos do cotidiano, desde brinquedos a veículos elétricos. Discutir como a variação da tensão aplicada a eles altera sua velocidade. - Aplicações: Incentivar os alunos a pensar em aplicações práticas para um sistema de controle de dois motores. Onde isso poderia ser usado? (Ex: pequenos robôs, esteiras, ventiladores controlados). ### Ação e Experiência: ### Montagem do Circuito: - Conectar os dois motores DC aos bornes de saída da ponte H. - Alimentar a ponte H utilizando os pinos 5V e GND do Arduino. - Conectar os pinos de controle da ponte H (IN1, IN2, IN3, IN4) às portas digitais com capacidade PWM do Arduino (ex: ~10, ~9, ~6, ~5). - Conectar uma fonte de alimentação externa, se necessário, para garantir potência suficiente para os motores. Programação via Código (Arduino IDE): - Escrever um código que defina os pinos de controle. - Criar funções para os movimentos básicos: Frente(), Tras(), GiroHorario(), GiroAntiHorario() e Pare(). - No loop(), criar uma sequência de movimentos para testar todas as funções, utilizando delay() para controlar a duração de cada ação. - Implementar laços for para criar efeitos de aceleração e desaceleração gradual dos motores. Semana de 05/10 ### Tema da aula: Kit Chassi 2WD - Ponte H ### Metodologia/Técnicas: Esta aula explora a robótica móvel através da montagem e programação de um robô com chassi 2WD (2 rodas) utilizando a ponte H L298n e a placa Arduino Uno. A metodologia envolve a montagem física do kit chassi, a conexão dos componentes eletrônicos, e a programação em duas abordagens: código (Arduino IDE) e blocos (mBlock). O foco é no deslocamento programável do robô, com ênfase na compreensão do funcionamento e controle de motores DC para movimentação. ### Materiais: • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 1 ponte H L298n (Driver) • 1 fonte de energia (pilhas, bateria 9V ou fonte chaveada) • 4 jumpers macho-fêmea • 2 jumpers macho-macho • 1 kit chassi 2WD • 1 Computador • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - Robótica Móvel: Introduzir o conceito de robótica móvel, citando exemplos como robôs exploradores da NASA. Discutir a importância dos robôs móveis no cotidiano e em aplicações industriais/investigativas. - Funcionamento do Chassi 2WD: Compreender como um robô com duas rodas motrizes se desloca e realiza curvas. A importância da ponte H para controlar a direção e velocidade de cada motor independentemente. - Aplicações: Incentivar os alunos a pensar em aplicações práticas para um robô móvel com trajetória programável. Onde esse tipo de robô poderia ser útil? (Ex: entrega de objetos, mapeamento de ambientes, inspeção de áreas de difícil acesso). ### Ação e Experiência: Montagem do Kit Chassi 2WD: - Montar o kit chassi 2WD (se ainda não estiver montado), seguindo o manual de montagem. - Fixar a ponte H L298n sobre o chassi, garantindo que não haja contato com metais condutores. - Fixar os dois motores DC nos bornes da ponte H. - Fixar a placa Arduino sobre o chassi. - Interligar os pinos GND e VIN do Arduino aos bornes GND (central) e 12V (esquerda) da ponte H, respectivamente, utilizando jumpers macho-macho. - Conectar os pinos IN1 a IN4 da ponte H às portas digitais PWM do Arduino (~10, ~9, ~6, ~5) utilizando jumpers macho-fêmea. - Conectar a fonte de energia (pilhas ou bateria) ao conector Jack P4 da placa Arduino. Programação via Código (Arduino IDE): - Conectar o Arduino ao computador via USB. - Escrever ou copiar o código-fonte de programação (Quadro 1) no Arduino IDE. - O código deve incluir funções para Frente(), Re(), GiroHorario(), GiroAntiHorario() e Pare(). - No loop(), programar uma sequência de movimentos para o robô, incluindo deslocamento para frente, para trás, giros e variações de velocidade (aceleração/desaceleração). - Realizar o upload do programa para o Arduino e observar o deslocamento do robô. Semana de 12/10 ### Tema da aula: Seguidor de Linha com Ponte H ### Metodologia/Técnicas: Esta aula foca na construção de um robô seguidor de linha, utilizando o chassi 2WD, a ponte H L298n e sensores de obstáculo infravermelho (IR). A metodologia abrange a montagem do hardware, incluindo o posicionamento estratégico dos sensores para a detecção da linha, e a programação do Arduino. A técnica principal é a lógica de controle diferencial: o robô ajusta a velocidade dos motores de forma independente com base na leitura dos sensores. Se um sensor detecta a linha (superfície escura), o motor correspondente é desacelerado ou parado, fazendo o robô corrigir sua trajetória e manter-se sobre a linha. ### Materiais: • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 placa protoboard • 1 cabo USB • 1 placa ponte H L298n (Driver) • 1 fonte de energia (pilhas, bateria 9V ou fonte chaveada) • 1 kit chassi 2WD • 2 módulos sensores de obstáculo infravermelho IR • 4 jumpers macho-macho • 10 jumpers macho-fêmea • 1 computador • Software Arduino IDE • Pista com linha preta sobre fundo branco (ou vice-versa) para teste. ### Contexto e Reflexão: - O que é um Robô Seguidor de Linha? Discutir o conceito de robôs autônomos que navegam seguindo uma trilha visual. Estes robôs são amplamente utilizados em competições de robótica e em ambientes industriais para transporte de materiais em rotas pré-definidas. - Sensores Infravermelhos (IR): Refletir sobre como os sensores IR funcionam para distinguir superfícies claras e escuras. O sensor emite luz infravermelha e mede a quantidade de luz refletida. Superfícies escuras absorvem mais luz (baixa reflexão), enquanto superfícies claras refletem mais luz. Essa diferença é usada para detectar a linha. - Lógica de Controle: Compreender a lógica por trás do movimento. O robô toma decisões simples baseadas nas leituras dos sensores: “Se o sensor direito saiu da linha, vire à direita”, “Se o sensor esquerdo saiu da linha, vire à esquerda”. ### Ação e Experiência: ### Montagem do Robô: - Montar o chassi 2WD e fixar a ponte H, a protoboard e o Arduino. - Conectar os motores à ponte H. - Fixar os dois sensores IR na parte frontal do chassi, um de cada lado, apontados para baixo. - Realizar as conexões elétricas: alimentar a ponte H e os sensores, e conectar os pinos de controle da ponte H e os pinos de saída digital (D0) dos sensores ao Arduino. Calibração dos Sensores: - Ajustar a sensibilidade de cada sensor IR usando o potenciômetro presente no módulo. O objetivo é que o sensor mude de estado (HIGH/LOW) de forma confiável ao passar da superfície clara para a escura. Programação (Código ou Blocos): - Definir os pinos para os sensores e para o controle dos motores. - No loop() principal, ler o estado dos dois sensores IR. - Implementar a lógica de controle: - Se ambos os sensores estão na linha branca (fora da linha preta), o robô se move para frente. - Se o sensor direito detecta a linha preta, o robô deve virar para a esquerda (parando ou diminuindo a velocidade do motor esquerdo). - Se o sensor esquerdo detecta a linha preta, o robô deve virar para a direita (parando ou diminuindo a velocidade do motor direito). - Se ambos os sensores detectam a linha preta (possivelmente em uma curva acentuada ou no final do percurso), o robô pode ser programado para parar ou executar uma manobra específica. - Fazer o upload do código e testar o robô na pista. Semana de 19/10 ### Tema da aula: Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 ### Metodologia/Técnicas: Esta aula introduz o conceito de sensores de distância, focando especificamente no sensor ultrassônico HC-SR04. A metodologia envolve a montagem do circuito com o sensor e uma placa Arduino, seguida da programação em ambiente Arduino IDE (código) e mBlock (blocos). A técnica principal é a medição de distância baseada no tempo de propagação e retorno de ondas ultrassônicas (princípio da ecolocalização). Os alunos aprenderão a interpretar os dados do sensor e a exibi-los no Monitor Serial, além de explorar aplicações práticas. ### Materiais: • 1 placa Protoboard • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 4 jumpers Macho-Macho • 1 sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 • 1 computadro • Software Arduino IDE ou mBlock ### Contexto e Reflexão: - Ecolocalização e Biossonar: Iniciar a aula com o conceito de ecolocalização, explicando como animais como morcegos e golfinhos utilizam ondas sonoras para navegar e detectar objetos. Isso serve como analogia para o funcionamento do sensor ultrassônico. - Sensores de Distância na Tecnologia: Discutir a presença de sensores de distância em tecnologias do dia a dia, como em navios (sonar) e em sistemas de estacionamento de veículos. Isso contextualiza a importância e a aplicabilidade do sensor HC-SR04. - Funcionamento do HC-SR04: Explicar detalhadamente como o sensor HC-SR04 funciona: um alto-falante emite um pulso ultrassônico (pino Trig), que viaja até um obstáculo, é refletido e retorna ao sensor, onde é captado por outro alto-falante (pino Echo). A distância é calculada com base no tempo de ida e volta do pulso e na velocidade do som. ### Ação e Experiência: ### Montagem do Circuito: - Encaixar o sensor ultrassônico HC-SR04 na protoboard. - Conectar os pinos Vcc e GND do sensor aos pinos 5V e GND do Arduino, respectivamente, utilizando jumpers macho-macho. - Conectar os pinos Trig e Echo do sensor às portas digitais do Arduino (ex: Trig na porta 2, Echo na porta 3), utilizando jumpers macho-macho. Programação via Código (Arduino IDE): - Instalar a biblioteca Ultrasonic no Arduino IDE (se necessário). - Incluir a biblioteca e definir os pinos Trig e Echo. - Criar uma instância do objeto Ultrasonic. - No setup(), inicializar a comunicação serial (Serial.begin(9600)). - No loop(), chamar a função Sensor.read() para obter a distância em centímetros. - Imprimir a distância no Monitor Serial a cada 0,5 segundos (Serial.print(), Serial.println(), delay(500)). - Realizar o upload do código para o Arduino e observar as leituras no Monitor Serial. Semana de 26/10 ### Tema da aula: Sensor de Estacionamento ### Metodologia/Técnicas: Esta aula tem como objetivo simular um sensor de estacionamento utilizando o sensor ultrassônico HC-SR04 e um buzzer passivo, ambos conectados a uma placa Arduino. A metodologia envolve a revisão do funcionamento do sensor de distância, a montagem do circuito que integra o sensor e o buzzer, e a programação em Arduino IDE (código) e mBlock (blocos). A técnica central é a variação da frequência sonora emitida pelo buzzer em função da distância detectada pelo sensor, proporcionando um feedback auditivo que se intensifica à medida que o obstáculo se aproxima. ### Materiais: • 1 placa Protoboard • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 1 sensor Ultrassom HC-SR04 • 1 buzzer passivo • 8 jumpers Macho-Macho • 1 computador • Software Arduino IDE ou mBlock ### Contexto e Reflexão: - Sensores de Estacionamento Automotivos: Iniciar a aula contextualizando o uso de sensores de estacionamento em veículos modernos, destacando como eles aumentam a segurança e o conforto ao manobrar. Comparar com a funcionalidade de um sensor de ré. - Revisão do Sensor Ultrassônico: Reforçar o funcionamento do sensor HC-SR04, que emite e recebe ondas ultrassônicas para calcular a distância de um objeto. Explicar como a velocidade do som é utilizada nesse cálculo. - Buzzer Passivo: Recordar o funcionamento do buzzer passivo (Aula 24), que atua como um mini alto-falante e pode ser programado para emitir sons em diferentes frequências. Discutir como a frequência do som pode ser usada para indicar a proximidade de um obstáculo. - Aplicações na Medicina e Indústria: Mencionar brevemente outras aplicações de ultrassom, como na medicina (ultrassonografia) e na automação industrial, para ampliar a perspectiva dos alunos sobre a tecnologia. ### Ação e Experiência: ### Montagem do Circuito: - Encaixar o sensor ultrassônico HC-SR04 e o buzzer passivo na protoboard. - Conectar os pinos GND e 5V do Arduino às trilhas de alimentação da protoboard. - Conectar o terminal negativo do buzzer à trilha GND da protoboard. - Conectar os pinos Vcc e GND do sensor às trilhas de alimentação da protoboard. - Conectar o pino positivo do buzzer a uma porta digital do Arduino (ex: porta 2). - Conectar os pinos Trig e Echo do sensor a outras portas digitais do Arduino (ex: Trig na porta 3, Echo na porta 4). Programação via Código (Arduino IDE): - Incluir a biblioteca Ultrasonic.h. - Definir os pinos para o buzzer (ex: pino_buzzer = 2), Trig (pino_Trig = 3) e Echo (pino_Echo = 4). - Criar uma instância do objeto Ultrasonic. - No setup(), configurar o pino do buzzer como OUTPUT. - No loop(), ler a distância do sensor. - Implementar uma lógica condicional (if) para que o buzzer emita bipes com frequências crescentes (ou intervalos decrescentes) à medida que a distância diminui. Por exemplo: - Distância entre 80cm e 50cm: bip lento. - Distância entre 50cm e 30cm: bip mais rápido. - Distância entre 30cm e 20cm: bip ainda mais rápido. - Distância entre 20cm e 10cm: bip muito rápido. - Distância menor que 10cm: bip contínuo. - Utilizar a função tone() para gerar os sons e delay() para controlar os intervalos. - Realizar o upload do código para o Arduino e testar o sensor de estacionamento. Semana de 02/11 Tema da aula: Display LCD 16X2 ### Metodologia/Técnicas: Esta aula aborda o funcionamento e a aplicação do Display LCD 16x2 para comunicação visual em projetos de robótica. A metodologia inclui a montagem do circuito com o display e um potenciômetro (para ajuste de contraste) em uma protoboard, conectado a uma placa Arduino. A programação é realizada tanto no Arduino IDE (código) quanto no mBlock (blocos), utilizando a biblioteca LiquidCrystal para controlar a exibição de caracteres alfanuméricos. A técnica principal é a manipulação dos pinos do LCD para enviar comandos e dados, permitindo a escrita de mensagens e a criação de interfaces de usuário simples. ### Materiais: • 1 placa Protoboard • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 14 jumpers Macho-Macho • 1 Display LCD 16X2 • 1 potenciômetro linear • 1 notebook • Software mBlock ou Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - Comunicação Visual em Robótica: Discutir a importância da comunicação visual em projetos eletrônicos e robóticos, comparando o Display LCD 16x2 com outros displays já estudados (como o display de 7 segmentos). Explanar sobre a capacidade do LCD de exibir caracteres alfanuméricos em duas linhas, tornando-o mais versátil. - Estrutura do Display LCD 16x2: Detalhar os pinos do LCD e suas funções: pinos de alimentação (VSS, VDD), pino de ajuste de contraste (V0), pinos de controle (RS, RW, E) e pinos de dados (D0-D7). Explicar como o potenciômetro é usado para ajustar o contraste, fundamental para a legibilidade da tela. - Aplicações: Incentivar a reflexão sobre onde displays LCD são encontrados no dia a dia (eletrodomésticos, calculadoras, dispositivos móveis) e como podem ser aplicados em projetos de robótica para exibir informações como leituras de sensores, status do sistema ou mensagens interativas. ### Ação e Experiência: ### Montagem do Circuito: - Encaixar o potenciômetro e o Display LCD na protoboard. - Conectar os pinos 5V e GND do Arduino à protoboard. - Conectar os terminais extremos do potenciômetro às linhas de 5V e GND da protoboard. - Conectar os pinos de alimentação (VSS, VDD, A, K) do LCD às linhas de 5V e GND da protoboard. - Conectar o pino central do potenciômetro ao pino V0 do LCD (para controle de contraste). - Conectar os pinos de controle (RS, E) e dados (D4, D5, D6, D7) do LCD às portas digitais do Arduino, conforme a tabela de conexões (ex: RS ao pino 12, E ao pino 11, D4 ao pino 5, D5 ao pino 4, D6 ao pino 3, D7 ao pino 2). Programação via Código (Arduino IDE): - Incluir a biblioteca LiquidCrystal.h. - Inicializar o objeto LiquidCrystal com os pinos conectados (ex: LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);). - No setup(), inicializar o LCD com o número de colunas e linhas (lcd.begin(16, 2);). - No loop(), utilizar lcd.setCursor(coluna, linha); para posicionar o cursor e `lcd.print( Texto");para exibir mensagens. * Utilizarlcd.clear();para limpar o display edelay();` para controlar o tempo de exibição. * Programar a alternância entre diferentes mensagens, como "ROBOTICA PARANA" e "DISPLAY LCD 16X2". * Realizar o upload do código para o Arduino e observar as mensagens no display. 2. Semana de 09/11 ### Tema da aula: Trena Digital ### Metodologia/Técnicas: Esta aula tem como objetivo a prototipagem de uma trena digital, integrando componentes já estudados: o sensor de distância ultrassônico, o potenciômetro e o display LCD. A metodologia consiste em montar um circuito que utiliza o sensor ultrassônico para medir distâncias e exibe o resultado em tempo real no display LCD. O potenciômetro é empregado para ajustar o contraste do display, garantindo a legibilidade. A programação, realizada no Arduino IDE (código) ou mBlock (blocos), combina as bibliotecas Ultrasonic.h e LiquidCrystal.h para criar uma aplicação prática e funcional. ### Materiais: • 1 placa Protoboard • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 23 jumpers Macho-Macho • 1 sensor de Distância Ultrassônico • 1 potenciômetro Linear 10 kΩ • 1 Display LCD 16X2 • 1 computador • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - A Evolução dos Instrumentos de Medição: Iniciar a aula com uma discussão sobre a história da medição, desde as unidades baseadas no corpo humano (polegar, pés, palmos) até os instrumentos de alta precisão atuais. Apresentar a trena convencional e sua função, e em seguida, introduzir a trena digital a laser como uma evolução tecnológica. - Revisão de Componentes: Revisitar o funcionamento dos componentes que serão utilizados no projeto, reforçando os conceitos aprendidos nas aulas anteriores (Aula 23 – Potenciômetro, Aula 34 – Sensor de Distância e Aula 36 – Display LCD 16x2). - Funcionamento da Trena Digital: Explicar o princípio de funcionamento do protótipo: o sensor ultrassônico emite um sinal, que é refletido por um objeto e retorna ao sensor. O tempo de ida e volta do sinal é usado para calcular a distância, que é então exibida no display LCD. O potenciômetro serve para ajustar o contraste do display. ### Ação e Experiência: Montagem do Circuito: - Encaixar o sensor de distância ultrassônico, o potenciômetro e o display LCD na protoboard. - Conectar os pinos 5V e GND do Arduino à protoboard. - Conectar os pinos de alimentação do sensor (VCC e GND), do potenciômetro e do display LCD (VSS, VDD, A, K) às linhas de 5V e GND da protoboard. - Conectar o pino central do potenciômetro ao pino V0 do display LCD. - Conectar os pinos Trig e Echo do sensor às portas digitais do Arduino (ex: Trig na porta 13, Echo na porta 12). - Conectar os pinos de controle (RS, E) e de dados (D4, D5, D6, D7) do display LCD a outras portas digitais do Arduino (ex: RS na 2, E na 3, D4 na 4, D5 na 5, D6 na 6, D7 na 7). Programação via Código (Arduino IDE): - Incluir as bibliotecas Ultrasonic.h e LiquidCrystal.h. - Definir os pinos para o sensor (Trig e Echo) e para o LCD. - Criar instâncias dos objetos Ultrasonic e LiquidCrystal. - No setup(), inicializar o display LCD (lcd.begin(16, 2);). - No loop(), ler a distância do sensor (distancia = Sensor.read();). - Limpar o display (lcd.clear();). - Posicionar o cursor e exibir o título "Trena Digital" e a medida da distância em centímetros (ex: lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("Trena Digital"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("Medida: "); lcd.print(distancia); lcd.print(" cm");). - Adicionar um delay() para controlar a taxa de atualização da medição. - Fazer o upload do código para o Arduino e testar a trena digital. Semana de 16/11 ### Tema da aula: Robô Sumô [Estrutura] ### Metodologia/Técnicas: Esta aula foca na montagem e programação de um robô para competições de Sumô de Robôs. A metodologia envolve a construção da estrutura física do robô utilizando um kit chassi 2WD, integrando uma placa Arduino Uno R3, um Motor Shield L293D (ponte H) e diversos sensores: um sensor de distância ultrassônico HC-SR04 e dois módulos de sensor de obstáculo infravermelho (IR). A programação será abordada para controlar os motores e interpretar os dados dos sensores, permitindo que o robô localize o adversário e detecte as bordas da arena, agindo de forma autônoma. O processo inclui soldagem de pinos no Motor Shield para conexões dos sensores, montagem do chassi e fixação dos componentes eletrônicos. ### Materiais: • 1 placa Arduino Uno R3 • 1 cabo USB • 1 sensor de distância ultrassônico HC-SR04 • 2 módulos sensor de obstáculo infravermelho IR • 1 motor shield L293D driver ponte H para Arduino • 1 kit chassi 2WD robô para Arduino • 10 jumpers fêmea-fêmea • 1 fonte 9V ou baterias adequadas (6 a 12V) • 1 Computador • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - O que é um Robô Sumô: Introduzir o conceito de robô, definindo-o como um agente eletromecânico capaz de tarefas autônomas ou pré-programadas. Apresentar o contexto do Sumô de Robôs, uma competição onde o objetivo é empurrar o adversário para fora da arena, e as duas categorias (controlados por controle remoto e autônomos). - Componentes Essenciais: Discutir a importância dos componentes que serão utilizados: rodas ou esteiras para movimentação, sensores ultrassônicos para localizar adversários, sensores infravermelhos para detectar a borda da arena, e uma lâmina angulada para auxiliar no empurrão. - Função dos Sensores: Aprofundar no papel dos sensores: os ultrassônicos para detecção de distância e os IR para detecção de borda (linha branca/preta), garantindo que o robô permaneça na arena. - Motor Shield L293D: Explicar como o Motor Shield L293D atua como uma ponte H, controlando a direção e a velocidade dos motores DC, e a necessidade de soldar pinos para conectar os sensores a ele. ### Ação e Experiência: ### Preparação do Motor Shield: - Soldar uma barra de pinos no Motor Shield L293D para permitir a conexão do sensor ultrassônico. Montagem do Robô: - Encaixar a placa Motor Shield L293D sobre o Arduino Uno. - Posicionar o conjunto (Arduino + Motor Shield) sobre o chassi 2WD. - Fixar os terminais dos motores direito e esquerdo nos bornes M1 e M4 do Motor Shield, respectivamente (a ordem pode ser ajustada posteriormente). - Fixar o sensor ultrassônico na parte frontal do robô e os dois sensores de obstáculo IR nas partes frontal e traseira do chassi, utilizando parafusos, fita adesiva ou cola quente. Conexões dos Sensores: - Sensor IR Traseiro: Conectar os pinos VCC, GND e D0 do sensor IR traseiro aos pinos +, - e S do conector SER1 (servo 1) do Motor Shield, utilizando 3 jumpers fêmea-fêmea. - Sensor IR Dianteiro: Conectar os pinos VCC, GND e D0 do sensor IR dianteiro aos pinos +, - e S do conector SERVO_2 (servo 2) do Motor Shield, utilizando 3 jumpers fêmea-fêmea. - Sensor Ultrassônico: Conectar o pino VCC do sensor ultrassônico a um dos pinos +5V do Motor Shield, o pino GND a um dos pinos GND, o pino Echo ao pino A3 e o pino Trig ao pino A4 (utilizando as barras de pinos soldadas e 4 jumpers fêmea-fêmea). Alimentação: - Conectar a fonte de energia (6 a 12 Volts, ex: estojo com duas pilhas 18650) ao conector de alimentação do Motor Shield, garantindo que a fonte seja adequada para o consumo dos motores. Programação (Introdução): - Preparar o ambiente de programação (Arduino IDE ou mBlock) instalando as bibliotecas necessárias (Adafruit Motor Shield Library e Ultrasonic). Semana de 23/11 ### Tema da aula: Robô Sumô [Programação + Treinamento I] ### Metodologia/Técnicas: Esta aula é dedicada ao treinamento do protótipo de robô sumô, desenvolvido na Aula 38. A metodologia inclui a construção de uma arena plana para simular o ambiente de competição e a aplicação de comandos de programação para otimizar o desempenho do robô. Os alunos utilizarão o Arduino IDE (código) ou o mBlock (blocos) para programar o robô a se movimentar de forma estratégica na arena, identificando o adversário com o sensor ultrassônico e ativando o comando de ataque. O foco é desenvolver força, velocidade e táticas para empurrar o adversário para fora da arena, preparando o robô para a competição. ### Materiais: • 1 protótipo de robô sumô (montado na Aula 38) • 1 fita adesiva (para construir a arena) • 1 cabo USB • Computador • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - Revisão da Aula Anterior: Iniciar com uma discussão sobre as experiências e expectativas dos alunos em relação à montagem e programação do robô sumô na Aula 38. Abordar possíveis dificuldades e verificar se os movimentos programados atenderam ao esperado. - Preparação para Competição: Contextualizar a importância do treinamento do robô sumô para a competição proposta na Aula 41 - Disputa de Sumôs. - Estratégias de Movimentação: Refletir sobre a necessidade de o robô possuir força, velocidade e estratégias eficazes para atacar e evitar o adversário, destacando que a programação deve focar nessas técnicas. ### Ação e Experiência: Construção da Arena de Treinamento: - Delimitar um espaço com superfície lisa, em formato circular, medindo 77 cm de diâmetro. - Demarcar a borda da arena com duas linhas de 5 cm de largura cada, utilizando fita adesiva. - Na parte interna da arena, indicar o local de partida dos robôs com duas linhas marrons de 2 cm de largura e 20 cm de comprimento, localizadas a 10 cm à direita e à esquerda do centro da arena. Programação do Robô Sumô: - Linguagem de Programação por Código (Arduino IDE): -Conectar a placa Arduino Uno ao computador via cabo USB. - Utilizar o código-fonte de programação da Aula 38 – Robô Sumô [Estrutura]. - Compilar o programa (botão Verify) para verificar erros de sintaxe. - Realizar a transferência do programa para o Arduino (botão Upload). - Observar o funcionamento do robô: ele deve girar no sentido horário ou anti-horário até que o sensor ultrassônico identifique um adversário. Ao detectar, o robô deve acionar os dois motores para frente com potência máxima para empurrar o adversário. - Linguagem de Programação por Blocos (mBlock): - Conectar o mBlock ao Arduino Uno (ícone Adicionar > Arduino > OK). - Montar os blocos de programação para os movimentos do robô sumô, relembrando os comandos da Aula anterior. - Clicar em "Conectar" para iniciar a comunicação entre o mBlock e o Arduino. - Clicar em "Upload" para transferir o programa para o Arduino. - Observar o funcionamento do robô, que deve seguir a mesma lógica de detecção e ataque programada por código. Semana de 30/11 ### Tema da aula: Robô Sumô [Programação + Treinamento II] ### Metodologia/Técnicas: Esta aula é a segunda etapa do treinamento do protótipo de robô sumô, dando continuidade à Aula 39. A metodologia visa o aprimoramento das habilidades e técnicas de programação para aumentar a aptidão do robô para a disputa de sumôs. Os alunos terão a oportunidade de reforçar o treinamento na arena plana, testar novas estratégias de combate, melhorar o desempenho do robô e otimizar a detecção de adversários e a permanência na arena. O foco é a experimentação e o ajuste fino da programação para garantir o sucesso na competição. ### Materiais: •1 protótipo de robô sumô •1 fita adesiva (para arena) •1 cabo USB •1 notebook •Software Arduino IDE ou mBlock ### Contexto e Reflexão: •Experiência do Treinamento I: Iniciar a aula com uma discussão sobre a experiência obtida na Aula 39, avaliando as dificuldades na programação da movimentação do robô, a capacidade de identificar obstáculos e a permanência na arena. •Importância do Treinamento Contínuo: Reforçar que o treino é fundamental para o bom desempenho em qualquer atividade, incentivando os alunos a exercitar os conhecimentos e habilidades desenvolvidas, colocando em prática novos desafios e estratégias. •Estratégias de Combate: Enfatizar que este é o momento de criar e testar estratégias de combate, melhorar o desempenho e aumentar as oportunidades de vitória na competição. Incentivar a experimentação de novas táticas de ataque ao oponente e a avaliação da reação do robô durante o combate. ### Ação e Experiência: ### Início do Treinamento: - Dispor o robô sumô na arena plana, na faixa que representa a marcação de início da partida (conforme construído na Aula 39). Programação do Robô Sumô: - Linguagem de Programação por Código (Arduino IDE): - Conectar a placa Arduino Uno ao computador via cabo USB. - Utilizar o código-fonte de programação do robô sumô (pode ser o da Aula 38 – Robô Sumô [Estrutura], com ajustes e melhorias). - Compilar o programa (botão Verify) para verificar erros de sintaxe. - Realizar a transferência do programa para o Arduino (botão Upload). - Observar o funcionamento do robô: ele deve girar no sentido horário ou anti-horário até que o sensor ultrassônico identifique um adversário. Ao detectar, o robô deve acionar os dois motores para frente com potência máxima para empurrar o adversário. O foco é refinar esses movimentos. - Montar os blocos de programação para os movimentos do robô sumô, revisando e aprimorando os comandos da Aula anterior. - Clicar em "Conectar" para iniciar a comunicação entre o mBlock e o Arduino. - Clicar em "Upload" para transferir o programa para o Arduino. - Observar o funcionamento do robô, buscando otimizar a lógica de detecção e ataque. Semana de 07/12 ### Tema da aula: Disputa de Sumôs ### Metodologia/Técnicas: Esta aula é dedicada à realização de uma competição de sumô com os robôs autônomos desenvolvidos nas aulas anteriores. A metodologia consiste em organizar uma disputa seguindo regras pré-estabelecidas, promovendo um ambiente de competição saudável e motivador. Os alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos na montagem e programação dos robôs, colocando-os para competir em uma arena plana. A aula é estruturada para simular um campeonato, com rounds, pontuação e regras de conduta, incentivando a participação ativa e o espírito esportivo. ### Materiais: • Protótipos de robô sumô • 1 arena plana • Cabos USB • Computadores • Software Arduino IDE ### Contexto e Reflexão: - Revisão do Sumô de Robôs: Iniciar a aula revisando os conceitos de sumô de robôs, as características da competição e os conhecimentos adquiridos nas aulas de montagem e treinamento. - Regras da Competição: Apresentar as regras da disputa de sumô, incluindo as características da competição (nome da modalidade, número de robôs, duração da partida), o objetivo (colocar o robô adversário para fora da arena), a estrutura dos rounds, a pontuação (Yukô) e as penalidades (Keikoku e Hansoku-make). - Categorias de Robô Sumô: Apresentar as diferentes categorias de robô sumô (Robot-Sumô/Mega Sumô, Mini Sumô, Micro-sumô, Nano-sumô, Pico-sumô), destacando as especificações de peso e dimensões de cada uma. Esclarecer que as regras serão readequadas para a competição em sala de aula, de acordo com os materiais disponíveis. - Importância da Precisão e Resposta: Enfatizar que o bom desempenho do robô na luta depende da precisão dos equipamentos e do curto tempo de resposta, fatores que aumentam as chances de vitória. ### Ação e Experiência: ### Organização da Competição: - Nome da modalidade: Sumô. - Número de robôs por partida: Dois. - Duração da partida: 3 minutos, divididos em 3 rounds de 1 minuto cada, com um tempo técnico de 2 minutos entre os rounds para ajustes. - Categoria: Mini-sumô (com adaptações). - Especificações de Controle: Autônomo. A Disputa: - Equipes: Cada partida é disputada por duas equipes, com um membro de cada equipe tendo acesso à área da arena. - Início da Partida: O juiz instrui os representantes das equipes a se cumprimentarem e a posicionarem os robôs na arena, atrás das linhas de início. - Ajuste Inicial: Cada competidor tem 5 minutos para posicionar o robô e realizar a programação. - Início do Round: O juiz anuncia o início do round. Os representantes ativam os robôs, que podem se movimentar após uma pausa de 5 segundos. Durante esse tempo, os representantes devem se afastar da arena. - Proibições: É proibido qualquer tipo de alteração na programação durante a partida (entre os rounds). - Fim do Round: O juiz pode decretar o fim de um round se não houver evolução por parte dos competidores (empate). Pontuação (Yukô): - Um ponto (Yukô) é concedido à equipe que vencer o round, o que ocorre quando: - Um robô empurra o adversário para fora da arena. - O robô oponente toca a área externa da arena por conta própria. - O robô oponente tomba e não consegue se mover por 5 segundos. Penalidades: - Keikoku (Advertência): Concedida em casos como: - O representante da equipe entra na arena durante a partida sem permissão. - O robô não está pronto para competir no tempo estipulado. - O robô se move antes do sinal de início. - Hansoku-make (Desclassificação): Ocorre quando: - A equipe recebe dois Keikoku. - O robô emite fumaça. - O representante da equipe danifica a arena ou adota uma postura antidesportiva. Semana de 14/12 ### Tema da aula: Feedbacks ### Metodologia/Técnicas: Esta aula é dedicada à revisão dos conteúdos abordados nas aulas 29 a 41 do módulo 1, troca de experiências entre os alunos sobre os projetos desenvolvidos e a realização do terceiro e último inventário dos componentes do kit de robótica. Os alunos terão a oportunidade de discutir os desafios enfrentados, os pontos positivos e as sugestões para melhoria. A aula reforça a colaboração, o pensamento crítico e a organização dos materiais, além de consolidar o aprendizado sobre diversos componentes eletrônicos e a construção de robôs. ### Materiais: • Kit de robótica (componentes das aulas 29 a 41). • Formulário de inventário (se aplicável). • Projetos desenvolvidos pelos alunos. • Computador com Arduino IDE/mBlock (para demonstrações e discussões). ### Contexto e Reflexão: - Revisão do Módulo 1 (Terceira Etapa): Relembrar os conteúdos das aulas de robótica trabalhados na terceira etapa do módulo 1 (aulas 29 a 41), que incluíram sensores de temperatura, obstáculo IR, controle de motor DC, kit chassi 2WD, seguidor de linha, sensor de distância, sensor de estacionamento, display LCD 16x2, trena digital e robô sumô (estrutura, programação e disputa). - Troca de Experiências: Promover a troca de experiências sobre os desafios propostos nas aulas. Discutir pontos positivos, dificuldades encontradas e sugestões para melhoria dos conteúdos e da disposição dos mesmos para futuras turmas. - Importância do Inventário: Reforçar a importância da organização e manutenção dos materiais do kit de robótica, realizando o último inventário dos componentes utilizados neste módulo. ### Ação e Experiência: ### Discussão e Feedback - Conversar sobre as experiências dos alunos com os desafios realizados, destacando os pontos positivos dos conteúdos trabalhados. - Identificar os conteúdos de maior complexidade e as estratégias de superação. - Promover a troca de conhecimentos e experiências entre os colegas. - Discutir sugestões para aprimoramento dos conteúdos e da forma como foram apresentados. - Abordar quaisquer dificuldades na utilização dos componentes do kit de robótica. |  |  |  |  |
| MAPA DAS APRENDIZAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensamento Metacognitivo |  |  | Relação Consigo Mesmo |  |  | Vida Interior |  |  |
| MA – Etapa 3 – DC – HE 1 – 2º Ciclo Relacionar, por meio de experiências pedagógicas, diferentes fatos para a construção de significados. |  |  | MA – Etapa 3 – DSE – HE 1 - 2º Ciclo Relacionar-se, em situações do cotidiano escolar, demonstrando disponibilidade, compromisso, respeito e cooperação com os demais. |  |  | MA – Etapa 3 – DER – HE 2 - 1º Ciclo Exercitar a reflexão, a empatia e o respeito com o outro, inspirado no modelo de vida de Jesus Cristo. |  |  |